DESK SIDE CLOCK

ソフトウェア仕様書

機能・画面・操作・データ仕様

| 文書情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象バージョン | v2.4.3（release） |
| 基準ブランチ | main |
| 基準コミット | v2.4.3 release tag |
| 作成日 | 2026年10月12日 |
| 対象リポジトリ | GitHub上の本リポジトリ |

本書は上記コミット時点の実装を解析して作成した。旧版添付ソースは参照していない。

# 目次

1. 文書概要	3

1.1 目的	3

1.2 対象範囲	3

2. システム概要	3

3. 動作環境	3

4. 機能仕様	4

5. 画面・操作仕様	5

5.1 通常画面構成	5

5.2 タッチ判定	5

5.3 レイアウト安定性	5

6. データ取得・表示仕様	6

6.1 情報源選択	6

7. 表示形式・単位	7

8. 異常時・フォールバック仕様	7

9. 設定・永続化仕様	8

9.1 主要設定	8

9.2 環境変数	8

10. 非機能仕様	8

11. 受入確認項目	9

12. 既知の制約	9

13. ソース対応表	10

# 1. 文書概要

## 1.1 目的

本書は、Desk Side Clock v2.4.3が利用者に提供する機能、画面表示、タッチ操作、センサー値の扱い、外部サービス連携、顔認証および受入条件を定義する。保守、実機テスト、改修時の影響確認に用いる。

## 1.2 対象範囲

- 常駐アプリケーション app/clock.py と、その起動・状態・サービス・描画モジュール。

- Raspberry Pi 5に接続された環境センサー、HC-SR501 PIR、顔認証および表示・照明の単一セッション制御を扱う。

- SwitchBot Cloud API、Open-Meteo、NTP同期状態、顔認証スクリプトとの連携。

- face/ 配下の登録・学習・単発認識は補助機能として扱い、個人データはリポジトリ外で管理する。

基準 基準コミットは v2.4.3 release tag（v2.4.3 release）。仕様値はコード上の定数と実処理を優先し、コメントと処理が不一致の場合は処理を正とした。

# 2. システム概要

Desk Side Clockは、1920×1200クラスのHDMIタッチディスプレイへ時刻、日付、室内外の温湿度、空気質、天気を表示するフルスクリーンPygameアプリケーションである。センサーおよびAPI取得はバックグラウンドスレッドで実行し、メインループは描画、入力、表示電源、照明制御を担当する。

| 区分 | 提供内容 |
| --- | --- |
| 時計 | 12時間／24時間表示、秒、午前／午後、NTP状態連動コロン |
| 環境 | 室温・湿度、外気温・湿度、照度、気圧、eCO₂、TVOC、真のCO₂ |
| 視覚 | 天気アイコン、5段階AQIバー、default／lcdテーマ、ユーザー色 |
| 操作 | タップによる情報源・時刻形式・テーマ切替、カレンダー表示、長押し色リセット |
| 在室・省電力 | PIRで表示・照明セッションを開始し、本人顔認証で延長、期限後に同時フェード／OFF |
| 連携 | SwitchBot温湿度・照明、Open-Meteo、顔認証、OSのHDMI制御スクリプト |

# 3. 動作環境

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 本体 | Raspberry Pi 5（導入環境に応じた構成） |
| OS／画面 | Raspberry Pi OS 64bit、Wayland（labwc）、SDL_VIDEODRIVER=wayland |
| 実行系 | Python 3.13系仮想環境、Pygame 2.6系 |
| 起動 | systemd --user → run-clock.sh → venv/bin/python app/clock.py |
| 画面 | HDMIタッチディスプレイ。取得した解像度に比例してレイアウトを算出 |
| 主な依存 | pygame、requests、smbus2、gpioget（libgpiod）、flock、Waylandソケット |
| 外部通信 | SwitchBot Cloud API、Open-Meteo API、NTP同期確認 |

# 4. 機能仕様

| ID | 機能 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 時計表示 | 時・分・秒を常時表示する。12時間表示時は午前／午後、24時間表示時は同領域を予約したまま非表示とする。 |
| F-02 | NTP状態表示 | 同期が継続して失われた場合に時分間のコロンを空白化する。確認間隔5秒、再試行1時間、劣化時確認5分。 |
| F-03 | 日付表示 | 西暦年・月・日・日本語曜日を表示し、月日を2桁幅で確保する。 |
| F-04 | カレンダー | 日付タップで当月と翌月の2か月カレンダーを表示する。前後3か月まで移動し、10分で自動閉鎖する。 |
| F-05 | 室内温湿度 | SHT20→AHT21→SwitchBot→BME280をタップで巡回する。無効・未取得・期限切れの候補は飛ばす。 |
| F-06 | 外気温湿度 | SwitchBot→OPEN-METEO.COM（Open-Meteo）をタップで巡回する。利用不可の候補は飛ばす。 |
| F-07 | 空気質バー | ENS160 AQI 1～5を青・緑・黄・橙・赤の5分割バーで表示し、該当レベルを強調する。 |
| F-08 | 左空気値 | ENS160 eCO₂とBME280気圧を独立タップで切り替える。 |
| F-09 | 右空気値 | ENS160 TVOCとSCD40 CO₂を独立タップで切り替える。 |
| F-10 | 天気 | WMO weather_codeを7種類のアイコンへ分類し、秒表示上部へ表示する。 |
| F-11 | テーマ | 天気アイコンのタップでdefaultとlcdを巡回する。 |
| F-12 | 表示色 | 未割当領域の短押しで明るいランダム色、長押しで白へ戻す。lcdテーマは固定前景色を使う。 |
| F-13 | 表示・照明セッション | PIR HIGHが0.6秒継続すると、表示と照明をONにして5分のセッションを開始する。PIRは常に5分へ戻し、顔認証を再要求できる。 |
| F-14 | 本人顔認証 | 認証済み本人の顔認証は、OFF中を除くセッションを10分へ延長する。LBPH評価前に2種類のHaar Cascadeが重なる候補だけを有効顔とする。 |
| F-15 | 終了フェード | セッション期限後、30秒で表示をフェードし、完了時にHDMIと照明を同時にOFFする。照明だけの独立タイマーは持たない。 |
| F-16 | 顔誤検出防止 | 顔候補は alt2/default の両Cascadeで検出され、IoU 0.35以上で一致するものだけを承認する。LBPHしきい値は75のまま。 |
| F-17 | 設定保持 | 室内外情報源、12/24時間、色、テーマ、左右空気値モードをJSONへ原子的に保存する。 |

# 5. 画面・操作仕様

## 5.1 通常画面構成

| 領域 | 表示内容 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 上段中央 | 時・分、午前／午後 | 時エリアのタップで12/24時間切替 |
| 上段右 | 秒、その上に天気アイコン | 天気アイコンのタップでテーマ切替 |
| 中段 | 5段階AQIバー | 操作なし |
| 下段1 | 日付・曜日、室温・湿度、室内情報源名 | 日付でカレンダー、室温で情報源切替 |
| 下段2 | 左空気値、右空気値、外気温・湿度、外気情報源名 | 左右空気値と外気情報源を個別切替 |
| その他 | 背景・表示色 | 短押しで色変更、長押しで白へ復帰 |

## 5.2 タッチ判定

各描画ウィジェットは描画後にスクリーン座標のタッチ矩形を返す。イベント座標はMOUSE系またはFINGER系から画面ピクセルへ変換し、カレンダー、天気、日付、空気値、室温、外気、時刻の優先順で判定する。カレンダー表示中は前月・翌月以外のタップで閉じる。

## 5.3 レイアウト安定性

- 時刻・日付・温湿度は7セグと日本語フォントを混在させ、桁領域を予約して位置変動を抑える。

- 空気値は常に4桁領域を確保し、ラベル・単位・情報源の候補最大幅を予約する。

- 天気アイコンは基準上端から16px上へ移動する設定で、秒表示との間隔を確保する。

- 画面全体は実画面サイズからスケールし、最終的に黒帯を含むスクリーンへ中央配置する。

# 6. データ取得・表示仕様

| 対象 | IF | 値 | 周期／鮮度 | 補足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20 | I²C 0x40 | 温度・湿度 | 5秒 | 温度-9.0℃、湿度+14%RH |
| AHT21 | I²C 0x38 | 温度・湿度（室温巡回対象） | 5秒 | 温度-7.1℃、湿度+11%RH |
| BME280 | I²C 0x76 | 温度・湿度・気圧 | 5秒／30秒で期限切れ | 温度-5.2℃、湿度+15%RH |
| ENS160 | I²C 0x53 | AQI・TVOC・eCO₂ | 5秒／30秒で期限切れ | 新鮮なBME280温湿度で補償 |
| SCD40 | I²C 0x62 | 真のCO₂・温度・湿度 | 5秒／30秒で期限切れ | 起動時に周期測定を再開始 |
| BH1750 | I²C 0x23 | 照度 | 1秒／10秒で期限切れ | 2lx以下暗、5lx以上明、10lx上昇で復帰 |
| SR501 | GPIO17 | 人感 | 0.2秒 | gpioget CLIでactive/inactive取得 |
| SwitchBot | Cloud API | 室内外温湿度・照明 | 60秒 | HMAC-SHA256署名、HTTP 8秒timeout |
| Open-Meteo | HTTPS | 外気温・湿度・WMO天気コード | 900秒 | SwitchBot利用時の天気コードは60秒 |

## 6.1 情報源選択

| 表示 | 巡回順 | 有効条件 |
| --- | --- | --- |
| 室温 | SHT20 → AHT21 → SWITCHBOT → BME280 | 値があり所定の鮮度内。SwitchBotは認証情報と室内デバイスIDが必要 |
| 外気 | SWITCHBOT → OPEN_METEO | 値があり所定の鮮度内。SwitchBot未設定時はOpen-Meteoを使用 |
| 左空気値 | ECO2 ↔ PRESSURE | ENS160またはBME280が30秒以内に更新 |
| 右空気値 | TVOC ↔ CO2 | ENS160またはSCD40が30秒以内に更新 |

# 7. 表示形式・単位

| 項目 | 形式 | 単位／欠測 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 小数1桁、固定幅 | ℃、欠測は --.- |
| 湿度 | 整数へ四捨五入 | % 、欠測は -- |
| eCO₂／CO₂ | 0～9999の4桁固定領域 | ppm、欠測は ---- |
| TVOC | 0～9999の4桁固定領域 | ppb、欠測は ---- |
| 気圧 | 整数hPa、0～9999 | hPa、欠測は ---- |
| AQI | 1～5をバー強調 | 期限切れ時は全区間を低輝度 |
| 時刻 | 時:分＋秒 | 12時間または24時間 |

単位表記 濃度比はSI表記慣例に合わせて ppm／ppb を小文字で表示し、ヘクトパスカルは hPa とする。内部識別子に PPM／PPB が残っても、描画時に小文字へ変換する。

# 8. 異常時・フォールバック仕様

| 異常 | 動作 |
| --- | --- |
| センサー読取例外 | 最終正常値を保持し、対応する err フィールドへ例外種別と内容を記録する。メイン画面を停止しない。 |
| 値の期限切れ | 空気値は欠測表示、情報源巡回では当該候補をスキップする。 |
| SwitchBot認証情報不足 | SwitchBotワーカーを起動せず、外気はOpen-Meteoへフォールバックする。照明制御は無効。 |
| Open-Meteo失敗 | 最終値を保持し、net_err／weather_errを更新する。天気コード専用取得失敗は表示中のコードを保持する。 |
| BH1750欠測 | 安全側として明るい環境と扱い、意図しないHDMI OFFを避ける。 |
| HDMIスクリプト失敗 | /tmp/deskclock-hdmi-pm.logへ終了コード・標準出力・標準エラーを追記する。 |
| 状態JSON破損 | 既定値で起動する。保存は一時ファイルからos.replaceで原子的に更新する。 |
| 天気アイコンフォント欠落 | Pygameプリミティブによる線画アイコンへフォールバックする。 |

# 9. 設定・永続化仕様

## 9.1 主要設定

| 設定 | 現行値 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| DISPLAY_PIR_CONFIRM_SEC | 0.6 | PIR HIGHを有効な動体検知とするまでの継続秒数 |
| DISPLAY_MOTION_HOLD_SEC | 300 | PIR検知で開始・再設定する表示／照明セッション秒数 |
| DISPLAY_FACE_HOLD_SEC | 600 | 認証済み本人顔で延長するセッション秒数 |
| DISPLAY_FADE_SEC | 30 | セッション終了時の表示フェード秒数 |
| FACE_RECOG_TIMEOUT_SEC | 12 | 単発顔認識プロセスの上限秒数 |
| WEATHER_REFRESH_SEC | 900 | Open-Meteo更新周期 |
| SWITCHBOT_REFRESH_SEC | 60 | SwitchBot更新周期 |
| STATE_PATH | ~/.config/deskclock/state.json | UI状態保存先 |

## 9.2 環境変数

| 変数 | 用途 | 必須条件 |
| --- | --- | --- |
| SWITCHBOT_TOKEN | SwitchBot APIトークン | SwitchBot連携時 |
| SWITCHBOT_SECRET | 署名用シークレット | SwitchBot連携時 |
| SWITCHBOT_inDeviceId | 室内温湿度デバイス | 室内SwitchBot表示時 |
| SWITCHBOT_outDeviceId | 屋外温湿度デバイス | 屋外SwitchBot表示時 |
| SWITCHBOT_lightDeviceId | 照明デバイス | 自動照明制御時 |
| BME280_I2C_BUS / BME280_ADDR | BME280接続 | 既定1 / 0x76 |
| SCD40_I2C_BUS / SCD40_ADDR | SCD40接続 | 既定1 / 0x62 |
| SR501_GPIOCHIP / SR501_LINE | PIR GPIO | 既定gpiochip0 / 17 |

# 10. 非機能仕様

- 描画応答性：I²CおよびHTTP取得をdaemonスレッドへ分離し、秒表示の更新を阻害しない。

- 排他：すべてのI²Cトランザクションは共通I2C_LOCKで直列化する。

- 資源管理：SMBusとrequests.Sessionはコンテキスト管理し、応答を閉じる。

- 起動多重防止：run-clock.shはflockで /tmp/deskclock.lock を取得する。

- 安全な権限：HDMI操作は sudo -n を用い、パスワード待ちで停止しない。

- 可用性：個別センサー/API障害は画面全体の終了要因にしない。systemdによる再起動を前提とする。

- 保守性：状態はdataclass、取得はSensorManager、輝度はBrightnessController、描画はClockRendererへ分割する。

# 11. 受入確認項目

| ID | 対象 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| A-01 | 起動 | v2.4.3スプラッシュ後、通常画面へ遷移し例外を出さない |
| A-02 | 時計 | 秒が更新され、時刻タップで12/24時間が切り替わる |
| A-03 | 室温 | SHT20→AHT21→SwitchBot→BME280→SHT20。無効候補は飛ばす |
| A-04 | 温度補正 | SHT20は生値-9.0℃／+14%RH、AHT21は生値-7.1℃／+11%RH、BME280は生値-5.2℃／+15%RHで表示される |
| A-05 | 空気値 | 左右を切り替えてもラベル・数値・単位位置が動かず、ppm/ppb/hPaが正しい |
| A-06 | 天気 | 秒表示と接触せず、基準位置より16px上に表示される |
| A-07 | テーマ | 天気タップでdefault/lcdが切替わり、再起動後も保持される |
| A-08 | カレンダー | 日付タップで2か月表示、±3か月制限、外側タップで閉じる |
| A-09 | 在室セッション | PIR HIGHが0.6秒継続すると表示・照明がONになり、5分後から30秒フェードして同時にOFFする |
| A-10 | 顔認証 | 棚画像は顔候補なし・本人非認証となり、本人画像は有効顔候補として評価される。LBPHしきい値だけを変更していない |
| A-11 | センサー構成 | 各物理センサーworkerは app/sensors の単独モジュールから起動し、既存の sensor_service import も互換動作する |
| A-12 | 障害・状態保持 | 個別I²C/HTTP障害でアプリが終了せず、情報源・時刻形式・テーマ・色・空気値モードが再起動後に復元される |

# 12. 既知の制約

- バージョン状態は v2.4.3（release）。画面分割リファクタリングの互換コードと一部重複定義が app/clock.py に残る。

- 室温のタップ巡回はSHT20、AHT21、SwitchBot、BME280の順で行い、無効・未取得・期限切れの候補を飛ばす。

- 各workerはdaemon threadであり、停止シグナル後のjoinや自動再起動監視は実装されていない。

- センサー値とUI状態は同一ClockStateを複数スレッドから更新する。I²Cは排他されるが状態更新専用ロックはない。

- SwitchBot認証情報は環境変数に依存する。値をログ・文書・リポジトリへ保存してはならない。

- NTP監視、HDMI制御、gpioget、Wayland、フォント、顔認証モデルなどOS側の準備が必要である。

# 13. ソース対応表

| 仕様領域 | 主要ソース |
| --- | --- |
| 起動・メイン制御 | run-clock.sh / app/clock.py / app/bootstrap.py |
| 設定 | app/config.py |
| 状態 | app/state.py |
| センサー | app/services/sensor_manager.py / app/sensors/*.py（互換: app/services/sensor_service.py） |
| 外部気象・SwitchBot | app/services/weather_service.py |
| 表示・照明セッション | app/services/display_light_controller.py / app/clock.py |
| NTP | app/services/ntp_monitor.py |
| 描画 | app/renderer/clock_renderer.py / theme_engine.py / app/widgets/*.py |
| 共通・永続化 | app/utils/common.py |
| 顔認証 | face/recognize_once.py / register.py / train.py |
| テスト | tests/*.py / app/test/*.py |