DESK SIDE CLOCK

基本設計書

アーキテクチャ・モジュール・インターフェース設計

| 文書情報 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象バージョン | v2.4.3（release） |
| 基準ブランチ | main |
| 基準コミット | v2.4.3 release tag |
| 作成日 | 2026年10月12日 |
| 対象リポジトリ | GitHub上の本リポジトリ |

本書は上記コミット時点の実装を解析して作成した。旧版添付ソースは参照していない。

# 目次

1. 設計概要	3

1.1 設計目的	3

1.2 設計方針	3

2. システム構成	4

2.1 論理構成	4

2.2 データフロー	4

3. 起動・終了設計	4

3.1 起動シーケンス	4

3.2 終了	5

4. モジュール設計	5

5. 状態・データ設計	6

5.1 ClockState	6

5.2 時刻の使い分け	6

6. スレッド設計	6

7. センサーI/F設計	7

7.1 I²C共通	7

7.2 センサー別処理	7

8. 外部サービスI/F設計	8

8.1 SwitchBot Cloud API	8

8.2 Open-Meteo	8

8.3 OS・補助プロセス	8

9. 描画設計	9

9.1 コンテキスト	9

9.2 フォント・配置	9

9.3 テーマ	9

10. 入力・画面遷移設計	9

10.1 タッチ操作領域と表示変化	11

11. 輝度・電源・照明制御	12

11.1 輝度決定	12

11.2 表示電源状態機械	12

11.3 照明・顔認証	12

12. 永続化・ログ設計	13

12.1 UI状態	13

12.2 ログ	13

13. 例外・フォールバック設計	13

14. セキュリティ設計	13

15. 配備・運用設計	14

15.1 配置	14

15.2 更新手順	14

16. テスト設計	14

17. 拡張・改善方針	15

18. 設計トレーサビリティ	16

# 1. 設計概要

## 1.1 設計目的

本書はDesk Side Clock v2.4.3の内部構造、責務分担、データ流、外部インターフェース、在室セッション制御、例外処理、配備およびテスト方針を定義する。実装変更時には、ソフトウェア仕様書の機能要件と本書の設計要素を対応付けて影響を判断する。

## 1.2 設計方針

- UI応答優先：ブロッキングI/Oはバックグラウンドworkerへ分離する。

- 物理センサー分割：各I²C/GPIOセンサーのworkerを app/sensors 配下の単独モジュールとして配置し、SensorManagerが組み立てる。旧 sensor_service.py は診断・既存スクリプト向けの互換Facadeとして残す。

- 劣化運転：一部センサーやAPIが利用できなくても時計機能を継続する。

- 状態駆動：ClockStateを共有スナップショットとして、取得・制御・描画を疎結合に接続する。

- 実機安全：HDMI操作は非対話、SwitchBot操作は対象IDが揃った場合のみ有効化する。

# 2. システム構成

## 2.1 論理構成

| 層 | コンポーネント | 責務 |
| --- | --- | --- |
| 起動層 | systemd --user / run-clock.sh | Wayland待機、排他起動、ログ転送、Python起動 |
| アプリ制御 | app/clock.py / bootstrap.py | 初期化、イベントループ、状態制御、サービス組立 |
| ドメイン状態 | app/state.py | センサー値、UIモード、カレンダー、表示・照明状態 |
| センサー | sensor_manager / app/sensors/*.py | 物理センサー別のI²C/GPIO workerを登録・起動 |
| 互換 | sensor_service.py | 従来の診断・外部スクリプト用importを app/sensors へ中継 |
| 制御 | display_light_controller / brightness_controller / ntp_monitor | 在室セッション、輝度、同期表示 |
| 描画 | ClockRenderer / TimeWidget / BottomInfoWidget / ThemeEngine | 画面構築、タッチ矩形、テーマ |
| 補助 | utils/common.py / face/*.py | 書式、状態保存、ログ、顔登録・認識 |

## 2.2 データフロー

- SensorManagerが有効なworkerを登録し、daemon threadとして開始する。

- workerがI²C/GPIO/HTTPSから取得した値と更新時刻をClockStateへ格納する。

- メインループが入力イベント、NTP、表示・照明セッション、輝度、描画を更新する。センサーworkerは各物理デバイス単位でバックグラウンド実行する。

- ClockStateから表示用の情報源と期限切れ判定を解決し、RenderCtxを組み立てる。

- ClockRendererが上段・下段・カレンダーを描画し、タッチ矩形をClockStateへ戻す。

- 次フレーム以降、タッチ矩形とイベント座標を照合してモードを更新・保存する。

# 3. 起動・終了設計

## 3.1 起動シーケンス

- systemdユーザーサービスが run-clock.sh を起動する。

- run-clock.shが /tmp/deskclock.lock をflockし、多重起動なら終了する。

- 最大20秒間、XDG_RUNTIME_DIR配下のwayland-0ソケットを待つ。

- SDL_VIDEODRIVER=waylandを設定し、標準出力・標準エラーを log/clock.logへ追記する。

- 仮想環境のPythonで app/clock.py をexecする。

- Pygame初期化、3秒のバージョン表示、UI依存関係、状態JSON、サービスを構築する。

- SensorManagerがworkerを開始し、メインループへ入る。

## 3.2 終了

ESCキーまたはPygame終了イベントでrunningを偽にし、stop_eventを設定して終了する設計である。workerはdaemon threadであり、明示joinは行わない。プロセス終了後はflock用ファイル記述子の解放により多重起動ロックが解除される。

# 4. モジュール設計

| ファイル | 主要要素 | 責務 |
| --- | --- | --- |
| app/clock.py | Main / DisplayLightController連携 | 画面イベント、表示・照明セッション、描画コンテキスト、主ループ |
| app/config.py | 定数・環境依存値 | バージョン、I²C、周期、補正、閾値、パス、テーマ |
| app/state.py | ClockStateほか | 型付き共有状態。属性／dict互換アクセス。UI状態復元 |
| app/bootstrap.py | build_*_dependencies | フォント・レイアウト値・SensorManager・制御器の組立 |
| app/services/sensor_manager.py | SensorManager | worker登録、起動、生存一覧、stop_event通知 |
| app/sensors/{sht20,aht21,bme280,ens160,scd40,bh1750,pir}.py | fetch_*_loop | 各物理センサーの取得、変換、状態更新 |
| app/services/sensor_service.py | 互換Facade | 従来の fetch_*_loop import と診断用設定差替えを app/sensors へ中継 |
| app/services/weather_service.py | fetch_* /署名/天気変換 | SwitchBotとOpen-Meteo、天気コード、アイコン補助 |
| app/services/display_light_controller.py | DisplayLightController | PIR 5分、本人顔10分、30秒フェード、照明ON/OFFの単一権限 |
| app/renderer/clock_renderer.py | ClockRenderer | フレーム描画、カレンダーキャッシュ、画面座標変換 |
| app/utils/common.py | 共通関数 | 書式、フォント、状態JSON、情報源有効判定、ログ |
| app/test/*.py | 実機診断 | 物理センサー、PIR、カメラの単独・一括診断 |
| tests/*.py | pytest回帰テスト | 制御、センサー、表示、顔認証の自動検証 |
| tools/verify_face_validation_images.py | 顔候補画像検証 | Haar Cascadeによる顔候補の妥当性を確認 |
| face/{detect_only,recognize_once,register,train}.py | 顔認証補助 | 検出、単発認識、登録、学習を提供 |

# 5. 状態・データ設計

## 5.1 ClockState

| グループ | 主なフィールド | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 活動 | activity_mono, pir_mono, pir_value, lux, lux_mono | 復帰・無操作・暗所判定 |
| 室内センサー | sht20_*, aht21_*, bme280_* | 温湿度・気圧と鮮度・エラー |
| 空気質 | ens_*, scd40_* | AQI、TVOC、eCO₂、CO₂ |
| SwitchBot室内 | in_temp_c, in_hum_pct, in_ts, in_err | 室内SwitchBot表示 |
| 屋外・ネット | out_*, weather_code, net_* | 屋外表示とOpen-Meteo代替 |
| UI | indoor_mode, outdoor_mode, time_mode_24h, theme, air_*_mode | 選択モード |
| 制御 | ntp_synced, colon_visible, brightness_* | 同期・輝度状態 |
| 複合 | ui, calendar, light, ntp_state | タッチ矩形、カレンダー、照明、NTP内部状態 |

## 5.2 時刻の使い分け

| 時刻 | 用途 |
| --- | --- |
| time.monotonic() | 無操作時間、フェード、押下時間、照明期限など経過時間判定 |
| time.time() | センサー/APIの最終正常更新時刻と鮮度判定 |
| datetime.now() | 画面のローカル日時、曜日、夜間時間帯、カレンダー |

互換設計 ClockStateは属性アクセスに加え __getitem__/get/update を実装し、段階的リファクタリング中のworkerが dict 形式のまま利用できる。

# 6. スレッド設計

| worker | 起動条件 | 周期 | 主な更新先 |
| --- | --- | --- | --- |
| internet | 常時 | 900秒 | net_* |
| sht20 | 常時 | 5秒 | sht20_* |
| aht21 | AHT21_ENABLE | 5秒 | aht21_* |
| bme280 | BME280_ENABLE | 5秒 | bme280_* |
| ens160 | ENS160_ENABLE | 5秒 | ens_* |
| scd40 | SCD40_ENABLE | 5秒 | scd40_* |
| pir | PIR_ENABLE | 0.2秒 | pir_* / activity_mono |
| bh1750 | BH1750_ENABLE | 1秒 | lux_* |
| switchbot_indoor | 認証＋inDeviceId | 60秒 | in_* |
| switchbot_outdoor | 認証＋outDeviceId | 60秒 | out_* |
| weather_code | SwitchBot屋外＋アイコン有効 | 60秒 | weather_code |
| weather | SwitchBot屋外なし | 900秒 | out_* / weather_code |

すべてのworkerは同一stop_eventを参照するdaemon threadである。I²C busはworker単位にopenし、トランザクションのみI2C_LOCKで排他する。BME280をENS160より先に登録し、補償データが早期に利用できるようにする。

# 7. センサーI/F設計

## 7.1 I²C共通

- I²C bus既定値は1。アドレスはconfig.pyで定義し、BME280/SCD40/SHT20/BH1750は環境変数で一部変更可能。

- 同一busへのアクセスはグローバルI2C_LOCKで直列化する。I/O例外はworker内で捕捉し、errへ格納する。

- 最終正常値は例外時に消去しない。表示側がtsとstale秒数で利用可否を決める。

## 7.2 センサー別処理

| センサー | 初期化／読取 | 変換・補正 |
| --- | --- | --- |
| SHT20 | 測定コマンド後に生データ読取 | 温度へ-9.0℃、湿度へ+14%RHを加算 |
| AHT21 | I²C測定シーケンス | 温度へ-7.1℃、湿度へ+11%RHを加算。室温巡回対象 |
| BME280 | chip ID 0x60確認、校正領域読取、normal mode | 校正式で温湿度気圧へ変換し、温度へ-5.2℃、湿度へ+15%RHを加算 |
| ENS160 | OPMODE=0x02 | 15秒以内のBME280温湿度を補償レジスタへ設定後、AQI/TVOC/eCO₂読取 |
| SCD40 | stop periodic→start periodic→5秒待機 | 9byteデータをCRC確認しCO₂・温湿度へ変換 |
| BH1750 | raw I²C照度読取 | luxへ換算しmonotonic時刻を保存 |
| SR501 | gpioget -c gpiochip0 17 | active/inactiveまたは0/1を解釈 |

# 8. 外部サービスI/F設計

## 8.1 SwitchBot Cloud API

| 項目 | 設計 |
| --- | --- |
| Endpoint | GET /v1.1/devices/{deviceId}/status、照明はdevice command API |
| 認証 | token + epoch milliseconds + nonceをHMAC-SHA256(secret)しBase64化 |
| Header | Authorization, t, nonce, sign, Content-Type |
| 接続 | requests.Session再利用、timeout 8秒、応答を確実にclose |
| 成功 | ローカルok!=FalseかつstatusCodeが未設定または100 |
| 秘密情報 | 環境変数のみ。state.jsonやリポジトリへ保存しない |

## 8.2 Open-Meteo

環境変数で指定した緯度・経度・タイムゾーンを使用し、currentのtemperature_2m、relative_humidity_2m、weather_codeを取得する。SwitchBot屋外が利用できない場合は屋外値の主系、利用できる場合は天気コードの補完系となる。

## 8.3 OS・補助プロセス

| 対象 | 呼出し | 備考 |
| --- | --- | --- |
| HDMI OFF/ON | sudo -n /usr/local/bin/hdmi_off.sh / hdmi_on.sh | 遷移時のみ発行 |
| PIR | gpioget -c <chip> <line> | 0.8秒timeout。0.6秒継続HIGHで有効検知 |
| 顔認証 | FACE_RECOG_PY face/recognize_once.py | 12秒timeout、JSON応答。2 CascadeのIoU合意後にLBPH評価 |
| Wayland | XDG_RUNTIME_DIR/wayland-0 | run-clock.shが起動前に待機 |

# 9. 描画設計

## 9.1 コンテキスト

メインループはTopLineCtxとBottomInfoCtxを組み合わせてRenderCtxを生成する。ClockRendererはTimeWidgetとBottomInfoWidgetを呼び、キャンバスへ描画後、実スクリーンへ転送する。描画結果には各操作対象の矩形が含まれ、次回イベント判定に用いる。

## 9.2 フォント・配置

- 時刻・数値はDSEG7Classic-Bold、単位・日本語はNoto Sans CJK候補を用いる。

- 空白も7セグ1桁幅として扱い、小数点・桁位置の安定性を確保する。

- 温度は5文字幅、空気値は4桁幅を予約する。切替候補の最大ラベル・単位・情報源幅を基準とする。

- 天気アイコンはTimeWidgetが秒領域の上部に作り、WEATHER_ICON_RAISE_PX=16を減算する。

- カレンダーは月単位でバックグラウンドprewarm/cacheし、通常フレームの負荷を抑える。

## 9.3 テーマ

| テーマ | 背景 | 前景 | 空気質バー |
| --- | --- | --- | --- |
| default | RGB(0,0,0) | ユーザー選択色 | 青・緑・黄・橙・赤 |
| lcd | RGB(186,205,176) | RGB(24,41,74) | 低彩度LCDパレット |

# 10. 入力・画面遷移設計

| 状態／領域 | 入力 | 遷移・処理 |
| --- | --- | --- |
| 通常／天気 | 短押し | themeをdefault↔lcd、state.json保存 |
| 通常／日付 | 短押し | calendar.popup=True、month_offset=0 |
| カレンダー／前後 | 短押し | month_offsetを-3～+3で増減 |
| カレンダー／その他 | 短押し | 即時閉鎖、offset初期化 |
| 通常／左右空気値 | 短押し | ECO2↔PRESSURE、TVOC↔CO2 |
| 通常／室温・外気 | 短押し | next_valid_sourceで次の有効情報源へ |
| 通常／時刻 | 短押し | time_mode_24h反転 |
| 通常／その他 | 短押し | random_bright_colorを生成 |
| 任意 | 長押し | base_color=(255,255,255) |
| 任意 | ESC | メインループ終了 |

## 10.1 タッチ操作領域と表示変化

描画ウィジェットが返すスクリーン座標の矩形を毎フレーム更新してタッチ判定に用いる。表示OFF中はタッチ入力を受け付けず、復帰後に前回の押下状態を持ち越さない。カレンダー表示中は前月・翌月操作を最優先する。

図10-1 実機画面に基づくタッチ操作領域（v2.4.3）

| 番号 | 領域 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 午前／午後 + 時 | 12時間表示と24時間表示を切替。実機1920×1200では x=62, y=233, 幅=745, 高さ=396。分・秒は対象外。 |
| 2 | 天気アイコン | テーマを切替。 |
| 3 | 日付 | カレンダーを開く。 |
| 4 | 室内値 | SHT20 → AHT21 → SwitchBot → BME280 の順で有効な情報源を切替。 |
| 5 | 左の空気値 | eCO2 と気圧を切替。 |
| 6 | 右の空気値 | TVOC と CO2 を切替。 |
| 7 | 室外値 | SwitchBot と Open-Meteo を切替。 |

補足：カレンダー表示中は前月・翌月の操作を最優先し、それ以外のタップで閉じる。表示OFF中はMOUSE/FINGER入力を受け付けず、前回の押下状態を復帰後へ持ち越さない。

図10-1 タッチ操作領域（現行v2.4.3実装）

# 11. 輝度・電源・照明制御

## 11.1 輝度決定

| 条件 | 表示・照明セッション |
| --- | --- |
| PIR HIGHが0.6秒継続 | 表示と照明をONにし、期限を現在時刻+300秒へ設定 |
| 認証済み本人顔（OFF以外） | 期限を現在時刻+600秒へ延長 |
| PIRを再検知 | 期限を現在時刻+300秒へ戻し、必要なら顔認証を再要求 |
| 期限到達 | 30秒の表示フェードを開始 |
| フェード完了 | HDMIと照明を同時にOFF |

増光は即時、減光はPIR_FADE_SECとBH1750_FADE_SECの大きい方（現行10秒）で線形補間する。2～5lxはヒステリシス帯として直前のdark/light状態を保持する。

## 11.2 表示電源状態機械

| 現状態 | 条件 | 次状態 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任意 | PIR HIGHが0.6秒継続 | ON | OFF中ならHDMI ON、表示・照明セッションを現在時刻+300秒へ設定 |
| ON | 認証済み本人顔 | ON | セッション期限を現在時刻+600秒へ延長 |
| ON | 期限到達 | FADING | 30秒の表示フェードを開始 |
| FADING | PIR HIGHが0.6秒継続 | ON | フェードを中止し、表示・照明セッションを現在時刻+300秒へ設定 |
| FADING | フェード完了 | OFF | HDMIと照明を同時にOFF |

## 11.3 照明・顔認証

DisplayLightControllerを表示・照明の唯一のセッション権限とする。PIR HIGHが0.6秒継続すると5分のセッションを開始／再設定し、表示と照明をONにする。認証済み本人顔は進行中のセッションを10分へ延長する。期限後は30秒の表示フェードを行い、完了時にHDMIと照明を同時にOFFする。固定背景のPIR再検知でも、PIRは5分へ戻すだけで顔認証の妥当性確認を省略しない。

# 12. 永続化・ログ設計

## 12.1 UI状態

| 項目 | 保存値 |
| --- | --- |
| 保存先 | ~/.config/deskclock/state.json |
| 方式 | state.json.tmpへ書込み後、os.replaceで原子的置換 |
| 項目 | indoor_mode, outdoor_mode, time_mode_24h, ui_color, theme, air_left_mode, air_right_mode |
| 破損時 | 既定値へフォールバックし、起動を継続 |

## 12.2 ログ

| ログ | 内容 |
| --- | --- |
| log/clock.log | 起動情報、Python標準出力・標準エラー、アプリログ |
| /tmp/deskclock-hdmi-pm.log | HDMI ON/OFFコマンド失敗詳細 |
| 遷移ログ | DPM、BrightnessController、SwitchBot照明の状態変化 |

# 13. 例外・フォールバック設計

- worker境界で例外を捕捉し、対応errへ文字列化する。取得成功時のみtsと値を更新する。

- UIはtsに基づく鮮度判定を行い、期限切れ値を空気値へ表示しない。

- SwitchBot屋外未設定時、Open-Meteo workerを起動し、起動直後にone-shot取得する。

- HTTP応答・SMBusはcontext managerで閉じ、CLOSE_WAITやFDリークを避ける。

- 天気アイコンTTFが利用できない場合は線画へ、情報フォントがない場合は候補順でフォールバックする。

- 欠測luxは明所扱いとし、誤った画面OFFを避ける。

# 14. セキュリティ設計

| 観点 | 設計・留意事項 |
| --- | --- |
| API秘密情報 | SwitchBot token/secretは環境変数から取得し、ソース・state.json・文書へ格納しない |
| 署名 | SwitchBot v1.1仕様に従いHMAC-SHA256＋Base64を使用 |
| 権限昇格 | HDMIスクリプトのみsudo -n。sudoersは絶対パスと必要コマンドへ限定する |
| 外部プロセス | コマンドは配列でsubprocessへ渡し、shell展開を用いない |
| 顔情報 | 学習画像・モデルはローカル管理し、リポジトリ公開範囲とアクセス権を制限する |
| 通信 | SwitchBot/Open-MeteoはHTTPS。timeoutを設定し無期限待機を防止する |

# 15. 配備・運用設計

## 15.1 配置

| パス | 用途 |
| --- | --- |
| プロジェクトディレクトリ | アプリケーションルート |
| ./venv | Python仮想環境 |
| ./fonts | 7セグ・Weather Iconsフォント |
| ~/.config/deskclock/state.json | UI永続状態 |
| ~/.config/systemd/user/deskclock.service | ユーザーサービス |
| /usr/local/bin/hdmi_off.sh / hdmi_on.sh | 画面電源制御 |

## 15.2 更新手順

- 対象ブランチとローカル差分を確認し、未コミット変更を保護または明示的に破棄する。

- git pull --ff-onlyで更新する。

- 必要に応じてPython構文・単体テストを実行する。

- systemctl --user restart deskclock.serviceで再起動する。

- systemctl statusとlog/clock.logで正常起動、センサー鮮度、例外の有無を確認する。

# 16. テスト設計

| レベル | 対象 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 単体 | 純粋関数・変換・状態判定 | 温湿度書式、情報源巡回、照明期限、BrightnessController |
| モジュール | センサーdriverとmock I/O | BME280校正、SCD40 CRC、SwitchBot応答判定 |
| 結合 | ClockState＋worker＋renderer | 期限切れ、フォールバック、タッチ矩形、state.json |
| 実機 | I²C/GPIO/Wayland/HDMI/API | 長時間運転、暗転復帰、4桁表示、照明制御 |
| 回帰 | 過去不具合 | float湿度、アイコン符号、3→4桁時の横ずれ、ローカル差分pull |

# 17. 拡張・改善方針

- app/clock.pyに残る互換用の重複定数・補助関数を段階的にconfig/servicesへ一本化する。

- SensorManagerへworker異常終了監視、再起動、join付き正常終了を追加する。

- ClockState更新にスナップショットまたは専用ロックを導入し、複数フィールドの整合性を保証する。

- 室温情報源を追加・変更する場合は、INDOOR_SOURCES、鮮度判定、表示・受入仕様を同時に更新する。

- 設定値の環境変数化とスキーマ検証を進め、実機固有値と製品既定値を分離する。

- 画面レイアウトの座標回帰テストと、疑似センサー値によるスクリーンショット比較を追加する。顔認証は棚の誤検出画像を回帰fixtureとして維持し、Haar Cascadeの合意判定と本人画像で確認する。

# 18. 設計トレーサビリティ

| 機能群 | 設計要素 | ソース |
| --- | --- | --- |
| 時計・操作 | Main loop / touch_rects | app/clock.py, app/state.py |
| センサー | SensorManager / device worker / I2C_LOCK | app/services/sensor_manager.py, app/sensors/*.py |
| センサー互換 | Compatibility facade | app/services/sensor_service.py |
| 気象・SwitchBot | HTTP Session / HMAC headers / fallback | app/services/weather_service.py |
| 表示 | RenderCtx / widgets / theme | app/renderer/*.py, app/widgets/*.py |
| 在室・省電力 | PresenceController / DisplayLightController | app/services/presence_controller.py, display_light_controller.py, app/clock.py |
| 顔認証 | Cascade agreement / LBPH / subprocess | face/recognize_once.py, app/clock.py |
| 永続化 | ClockState snapshot / atomic JSON | app/state.py, app/utils/common.py |
| 起動運用 | flock / Wayland wait / log redirect | run-clock.sh |